2016年全国职业院校技能大赛高职组

“飞机发动机拆装调试与维修”赛项规程

# 一、赛项名称

赛项编号：GZ-100

赛项名称：飞机发动机拆装调试与维修

英语翻译：The Competition on Aircraft Engine Removal

Installation Test and Maintenance

赛项组别：高职组

赛项归属产业：交通运输

# 二、竞赛目的

通过竞赛，考察选手对飞机发动机基本维修技能、规范化操作能力以及航空维修职业操守水平，检验选手的团队协作、组织协调及安全质量意识水平；促进航空类高职院校维修专业人才培养模式改革，提高教学质量；保障高职类航空维修专业培养符合民航规章要求、满足民航企业实际需求的高水平技术技能型人才。

# 三、竞赛内容

（一）竞赛内容

本赛项基于飞机发动机的可维修性、可考核性与维修标准化等因素，本着公平、公正、公开的原则，确定“飞机发动机拆装调试与维修”为本次比赛项目。

竞赛内容包括：①活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试；②涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装；③基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工三个项目。

1.项目一  活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试

该项目在车间进行，重点考核参赛者拆装、测量、调校的基本技能和操作的规范性。主要工作包括发动机汽缸活塞组件的拆卸、气门间隙的调整、汽缸活塞组件及气门摇臂组件的测量和装配。

（1）主要竞赛内容：

①工卡阅读和工具准备；

②发动机汽缸活塞组件的拆卸；

③发动机气门组件的拆卸；

④发动机汽缸活塞组件、气门摇臂组件的测量；

⑤发动机气门摇臂组件、汽缸活塞组件的装配；

⑥发动机气门间隙的调整；

⑦指定位置紧固件保险。

（2）竞赛内容包含的知识点和技能点：

①外场和车间的安全防护；

②安全操作知识，包括工作中用电、滑油等方面的注意事项；

③常用工具和量具的使用；

④量具、工具的保养和管理，车间器材的使用；

⑤计量器具的有效期及识别；

⑥常用手工工具的选择和使用；

⑦精密工具的操作和使用；

⑧紧固件拆装和保险。

本项目成绩占竞赛总成绩的40%。

2.项目二  涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装

涡桨-5型发动机高压燃油泵是机械驱动的柱塞式变量泵，位于发动机下附件齿轮箱。高压燃油泵重约13kg，在进行拆装时需严格遵守维修资料规定的方法，否则会造成零部件的损伤。本赛项进行高压燃油泵在翼拆装，主要考核考生的在复杂环境下的操作技能和安全意识。

（1）主要竞赛内容：

①工卡阅读和工具准备；

②在翼发动机部件拆卸前的准备；

③导管的拆装；

④高压燃油泵本体的拆装；

⑤指定位置紧固件力矩测量与保险；

⑥部件安装后的检查；

⑦完成工作后现场清理；

⑧职业素养与工作效率。

（2）竞赛内容包含的知识点和技能点：

①外场和车间的安全防护；

②维修资料、工卡的正确使用；

③常用工具和量具的使用；

④紧固件拆装和保险；

⑤硬/软管路施工；

⑥航空器部件的拆装。

本项目成绩占竞赛总成绩的30%。

3.项目三  基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工

比赛按波音公司标准进行操作，不在真实的CFM56发动机上进行，在车间准备一段有故障的CFM56系列发动机线缆导线束，要求参赛者进行资料查询、排故、修理和施工，修理和施工方法与真实发动机的标准相同。

（1）主要竞赛内容

①飞机维修资料查询；

②线缆通路、断路的检测；

③线缆终端连接器的维修；

④导线和电缆的维修；

⑤导线束的捆扎；

⑥保险的制作。

（2）竞赛内容包含的知识点和技能点：

①外场和车间的安全防护；

②飞机维修手册、工卡的正确使用；

③常用工具和量具的使用

④常用电子电气测试设备的使用，

⑤静电敏感元器件/部件的防护

⑥线路标准施工

本项目成绩占竞赛总成绩的30%。

（二）竞赛时间

设置三个比赛项目，总计在420分钟完成。其中，活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试项目在200分钟内完成。涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装项目在120分钟内完成。基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工项目在100分钟内完成。

# 四、竞赛方式

（一）竞赛以团队方式进行，不计选手个人成绩，统计竞赛队的总成绩进行排序。

（二）竞赛队伍组成：以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每队3名比赛选手中设队长1名，可配1～2名指导教师。

（三）每个参赛队必须参加三个项目比赛，由赛项执委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次。参赛队按照抽签确定的参赛时段分批次进入比赛场地参赛。

（四）赛场的赛位统一编制赛位号，参赛队比赛前20分钟到赛项指定地点接受检录，赛前10分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，随即按照抽取的赛位号进场，然后在对应的赛位上完成竞赛规定的工作任务。赛位号由参赛选手抽取，抽取赛位号的步聚：

1.抽签由赛场工作人员主持；

2.参赛选手随机抽取赛位号，并在赛位记录单上签名确认；

3.赛位号不对外公布，抽签结果由赛项办公室密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。

（五）2016年，不邀请国际团队参赛，欢迎国际团队到场观赛。

五、竞赛流程

（一）竞赛流程

参赛队按大赛规定时间网上报名

参赛队报到

赛前说明会

领队会

竞赛场次抽签

赛

前

事

项

检录

抽取工位抽签顺序号

工位抽签

在工作人员引导下

进入比赛工位

裁判组长宣布比赛开始

提前结束比赛：举手示意，结束比赛。

竞赛规定时间到：裁判组长宣布比赛结束

整理比赛工位

裁判赛前场地检查

在工作人员引导下离开比赛现场

提交比赛材料

按抽签顺序，分场次2

天

完

成

3

个

项

目

的

比

赛

单场比赛准备

单场比赛过程准备

裁判长赛队点评

投诉与仲裁

投诉与仲裁处理

无

颁奖仪式、闭幕式

有

全部比赛结束

（二）竞赛日程表

本项赛事持续进行3天，选手第一天上午报到，下午召开赛前说明会和场次抽签活动、并安排选手熟悉赛场；第二、三天进行比赛，赛后颁发获奖证书举行闭幕式。比赛时间进度如表1所示。

表1. 比赛时间进度表

| 日 期 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一天 | 全天 | 裁判员培训 |
|  | 全天 | 参赛队报到 |
| 第二天 | 12：00前 | 参赛队报到 |
|  | 14：00 | 赛前说明会→领队会→场次抽签 |
|  | 15：00 | 选手熟悉场地 |
| 第三天 | 8：30 | 大赛开幕式 |
|  | 8：50 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 9：10—12：30 | 正式比赛（第一场） 项目一比赛12：30结束；项目二比赛11:10结束；项目三比赛10:50结束。 |
|  | 13：30 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 13：50—17：10 | 正式比赛（第二场） 项目一比赛17:10结束；项目二比赛15:50结束；项目三比赛15:30结束。 |
| 第三天 | 8：00 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具）） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 8：20—11：40 | 正式比赛（第三场） 项目一比赛11:40结束；项目二比赛10:20结束；项目三比赛10:00结束。 |
|  | 13：30 | 参赛选手到赛场（检录→工位抽签→发工具） |
|  |  | 裁判员进行赛场检查 |
|  | 13：50—17：10 | 正式比赛（第四场） 项目一比赛17:10结束；项目二比赛15:50结束；项目三比赛15:30结束。 |
|  | 17:10-18：00 | 裁判长对参赛队点评 |
|  | 19:10-19:50 | 专家组讲评、颁奖仪式、闭幕式 |

六、竞赛试题

（一）试题命题

本赛项采取公开试题方式，赛项专家组负责本赛项命题工作。赛题重点是考核学生运用专业知识、专业技能分析问题、解决问题的能力，以及独立工作、综合设计和团队协作能力。

按照大赛制度要求，本赛项竞赛试题，包括：各个分项目的工作单、工量具清单和成绩评定说明等，将在开赛1个月前在大赛网络信息平台上（www.chinaskills-jsw.org）上发布。

（二）竞赛试题样题

本赛项试题共分三个项目，试题样题详见具体附件。

# 1.附件1： 项目一 活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试-工作单。

# 2.附件2：项目一  活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试-工量具清单。

# 3.附件3：项目一  活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试-成绩评定说明。

4.附件4：项目二  涡桨5型发动机高压燃油泵拆装-工作单；

5.附件5：项目二  涡桨5型发动机高压燃油泵拆装-工量具清单。

6.附件6：项目二  涡桨5型发动机高压燃油泵拆装-成绩评定说明。

7.附件7：项目三  基于CFM56-3发动机区域标准线路施工-工作单。

8.附件8：项目三  基于CFM56-3发动机区域标准线路施--工量具清单。

9.附件9：项目三  基于CFM56-3发动机区域标准线路施--成绩评定说明。

（三）竞赛试题说明

1.竞赛试题以大赛网络信息发布平台公布的试题为准。

2.本竞赛是团体赛，参赛队自行决定队内成员的任务分工。

3.参赛队必须严格按照工作单所规定的步骤进行操作，操作过程必须严格遵守民航飞机维修操作规范。

4.参赛队要认真阅读工作单中的警告内容，以保证人员和设备的安全。

七、竞赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1.参赛队及参赛选手资格：参赛选手须为高等学校全日制在籍专科学生；本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参赛；五年制高职四、五年级在籍学生可报名参赛。参赛选手年龄须不超过25周岁（年龄计算的截止时间以2016年5月1日为准）。已经在往届全国职业院校技能大赛高职组本赛项中获一等奖的选手，不能再参赛。

2.组队要求：省、自治区、直辖市组队参赛，不接受新疆生产建设兵团、计划单列市组队参赛。

3.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。若备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛。

4.各省教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

（二）比赛场次、赛位的确定及加密

1.比赛场次：比赛分三个场次进行比赛，参赛队的出场顺序和竞赛赛位采取抽签的方式确定。

2.抽签方案：

（1）场次抽签和赛位抽签分两次进行，场次抽签活动在赛前说明会后进行，赛位抽签在每场比赛选手抵达检录区，检录后进行。

（2）抽签活动参加人员：

抽签活动工作人员：由本赛项裁判长主持，本次赛事承办方安排工作人员为抽签活动服务。

抽签人员和抽签顺序：由领队或选派代表担任抽签人员，场次抽签以《赛项指南》中参赛代表队的顺序作为抽签顺序。

（3）比赛场次抽签方法：

赛前说明会后举行比赛场次抽签活动，结合“同省市同场次原则”确定该参赛代表队比赛场次。

（4）赛位抽签方法：

在每场竞赛赛位抽签活动由项目裁判组组长主持，本次赛事承办方安排工作人员为抽签活动服务，各参赛队队长负责本队赛位抽签。

3.加密

加密裁判按大赛制度要求，执行加密工作。场次抽签后，进行两次加密，以便彻底参赛队信息剥离参赛队的地域信息及任何个人身份信息。

（三）熟悉场地

1.执委会安排各参赛队统一有序的熟悉场地，熟悉场地时，只能在限定的区域内活动。

2.熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论。

3.熟悉场地严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

（四）文明参赛要求

1.比赛入场

（1）各参赛队按照本队抽签场次比赛时段，在正式比赛时间前20分钟准时到达赛场集合地点，凭参赛证、身份证经检录后进入比赛现场。参赛队长抽取赛位号后，选手按赛位号进入赛位进行侯赛，现场裁判员将对各参赛选手的身份进行核对。正式比赛开始15分钟后迟到选手不得入场。

（2）除严格规定的物品外，参赛选手不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供比赛必备用品，赛场不提供网络环境。

2.比赛过程

（1）选手进入赛场赛位后，必须听从现场裁判员的统一布置和指挥，对比赛设备、选配部件、工量具等物品要进行细致检查和清点，如有问题及时向裁判员报告。

（2）参赛选手进入赛场所携带的证件和其他物品，现场裁判员有权进行检验和核准。

（3）在选手候赛时间内裁判长将赛项任务书下发到参赛队，参赛队长根据任务书自行安排选手分工、工作流程和时间安排。

（4）各参赛队统一听从裁判组长发布“比赛开始”指令后正式比赛操作，合理利用现场提供的所有条件，按照正确的操作步骤，高效、优质地完成比赛任务。

（5）比赛时间以现场各赛位能观看到的时钟为准。在比赛时间内，饮水由赛场统一提供，选手休息、入厕等时间都算在比赛时间内。竞赛开始后，原则上参赛人员不能更换或擅自离场，如遇特殊情况须经裁判员批准离场，返回后经裁判验明身份重新加入竞赛，在此期间竞赛不因缺额中断，不补时，不补缺额；

（6）比赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备用赛位或调整至最后一场次参加比赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛队补足所耽误的比赛时间。

（7）参赛队在比赛过程中遇到排除故障部分的内容不能自行完成，可以提出弃权，由技术保障人员帮助完成，参赛队弃权部分不得分。

（8）比赛过程中选手不得随意离开赛位，不得与其他队选手交流或擅自离开场地，如遇问题时须举手向裁判员示意询问后处理，否则按作弊行为处理。

（9）在比赛过程中只允许裁判员、工作人员进入场地，其余人员（包括领队、指导教师和其他参赛选手）未经组委会同意不得进入场地。

3.比赛结束

（1）裁判组长发布“比赛结束”指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作。

（2）参赛队若提前结束比赛，应由选手向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。比赛结束前30分钟才允许提前离场。

（3）参赛队比赛结束时需按照比赛要求立即提交比赛结果。裁判员与参赛队员要在相应签字处签字确认。

（4）比赛正式结束，参赛队按要求清理赛位。参赛选手不得将赛项任务书和工具等与比赛有关的物品带离赛场，经工作人员现场清点检查竞赛设备和工具后，参赛队方可离开赛位。

（五）成绩评定及公布

1.比赛结束后由裁判组对各参赛队的竞赛任务逐项评分并进行成绩录入，经裁判长核准后上交执委会，具体评分详见成绩评定。

2.所有有关专家和裁判将签订保密协议,严守保密纪律，不得私自透露赛题非公开部分的内容和比赛结果。

3.比赛成绩经工作人员统计，赛项执委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

八、竞赛环境

1.参赛队将在机坪和机库共2个赛区完成3个项目的比赛。比赛现场布置如图1所示。发动机的拆装、调试项目及发动机标准线路施工项目在机库规定区域完成；发动机高压燃油泵拆装项目在户外机坪上的真实飞机上完成，要求参赛队员能够适应室外机上作业的自然气象及场地条件。

图1. 比赛赛项工位示意图

2.各个项目赛场符合防火安全规定，防火疏散标识清晰、齐全，疏散通道畅通；赛场采光、照明和通风良好，提供稳定的水、电、气源，并配有供电应急设备等。

3.竞赛场地划分为检录区、三个竞赛区、服务与技术支持区、休息区、医疗区，观摩区。

4.赛场每个比赛赛位，标明编号；每个比赛赛位有保持相对独立的隔离护栏，确保选手比赛不受外界影响。

5.每个比赛赛位配有工作台，供选手书写，摆放电脑和工具。

6.每个比赛赛位提供与竞赛项目相关的纸质或电子版技术资料,各参赛队可以根据比赛需要选择使用，参赛队不需自带其它资料。

7.每个比赛赛位配有相应数量的清洁器具。

8.赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

九、技术规范

（一）职业素养

1.敬业爱岗，诚信务实，认真负责，遵章守纪；

2.严谨规范，精益求精，吃苦耐劳，团结协作；

3.遵守操作规程，安全、文明生产；

4.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

（二）相关知识与技能

1.外场和车间的安全防护；

2.维修手册及维修文件的使用；

3.常用工具和量具的使用；

4.常用电子电气测试设备的使用；

5.线路标准施工；

6.紧固件拆装和保险;

7.硬/软管路施工;

8.航空器部件的拆装。

（三）参考相关标准

比赛各项操作及评分按照民航业通行的规章执行。具体可参考如下文献：

1.AC-66R1-02民用航空器维修人员执照基础部分考试大纲；

2.CCAR147民用航空器维修培训机构合格审定规定；

3．中华人民共和国民用航空行业标准MH/T 3010-2006民用航空器维修标准—管理规范;

4.中华人民共和国民用航空行业标准MH/T 3011-2006民用航空器维修标准—地面安全;

5.任仁良等，维修基本技能[教材]，清华大学出版社；

6.西飞公司售后服务处讲义编辑组，运七飞机技术培训讲义[机械专业]；

7.唐庆如等，活塞发动机[教材]，兵器工业出版社；

8.波音公司B737-300飞机AMM、WDM、SWPM、IPC手册。

十、技术平台

（一）比赛用飞机发动机

1.活塞-5型航空活塞式发动机。装备于我国通航的主要机型运-5（Y-5）飞机上。发动机额定功率840Hp，直径1375mm，长度1130mm，总重量约567kg。活塞-5型航空活塞式发动机包括汽缸、活塞、连杆、曲轴、减速器、气门机构和机匣等7个主要机件。该型发动机共有九个汽缸，均匀的排列在中机匣周围。正上方为一号汽缸，其余汽缸按顺时针方向依次编号（沿飞行方向）。

2.涡桨-5型发动机。装备于运-7（Y-7）飞机。该发动机额定状态当量功率2267Hp，总重量约720kg。高压燃油泵是机械驱动的柱塞式变量泵，位于发动机下附件齿轮箱。高压燃油泵重约13kg，在进行拆装时需严格遵守维修资料规定的方法，否则会造成零部件的损伤。

（二）飞机发动机线路施工标准

线路施工民航业内称为标准线路施工，必须严格按照标准进行，据统计目前飞机多数故障都是由线路故障造成的。波音和空客标准有所不同，波音公司采用标准线路施工手册SWPM，空客公司采用电气标准线路施工手册ESPM，本次大赛按波音标准进行操作。标准线路施工主要涉及线路、线路终端的识别、固定、防护、维修等操作，施工时要求机务维修人员严格按照相关飞机维修资料选取工具、耗材，并依据维修资料中规定的维修方法和维修标准进行施工，以确保线路施工的可靠性和规范性。发动机区域属于高温、高振动并且有腐蚀性的区域，施工时的程序、标准和要求更为严格。鉴于CFM56系列发动机是现代民航飞机的主要发动机之一，比赛以该型号发动机为参考，但不在真实的CFM56发动机上进行，在车间准备一段有故障的CFM56系列发动机线缆导线束，要求参赛者进行资料查询、排故、修理和施工，修理和施工方法与真实发动机的标准相同。

十一、成绩评定

- 评分标准

以国际民航领域航空维修标准文件为基本依据，评定比赛成绩。具体文献包括CCAR-66、CCAR-147和CCAR-145等规章。考察参赛选手对民航发动机维修技术与能力掌握的规范性和熟练性，评分内容覆盖选手整个比赛过程。评价方式采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合原则。每个参赛队要完成全部三个分项比赛，满分为400分，其中项目一为160分，项目二和项目三都为120分。各项目的评分标准如下：

| 评分标准一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 工卡阅读、签署 和工具准备 （5分） | - 阅读工卡，完成每项工作后在工卡上签字。检查车间的安全防护。 评分说明：严格按工卡施工，每项工作完成后，要及时在工卡的正确位置签字； 对消防设备和个人防护用品进行检查和正确使用。 | 2分 |  |
|  | - 工作前按清单对工具进行清点，并将工具整齐摆放到工作台上，检查量具的校验期及标识的有效性。 评分说明： 严格按照工具清单内容清点工具；对量具校验证的有效性检查。 | 3分 |  |
| 二、 发动机部件的拆卸 （40分） | - 拆卸电嘴弯管，拧下气缸的前排9个电嘴，按气缸排列顺序放在电嘴托架上。 评分说明：使用堵头对电嘴弯管进行封堵； 对电嘴弯管进行目视检查；③电嘴及垫子拆卸过程中不能掉落，摆放顺序须正确，否则不得分。 | 3分 |  |
|  | - 转动曲轴，拧下前机匣上观察窗堵塞，将所拆汽缸的活塞扳至压缩行程上死点。 评分说明：寻找上死点方法和位置正确； 正确运用各种堵头和堵盖。 | 2分 |  |
|  | - 拆卸气缸进气管固定螺栓，使用进气管专用工具拆卸进气管与机匣的固定螺帽，取下将其放入工具盘中或工作台上,用堵盖堵住各安装孔。 评分说明：拆除保险方法正确；正确拆卸、摆放进气管并正确运用各种堵头；正确拆除及检查增压机匣端的橡胶圈。 | 3分 |  |
|  | 6．拆下导风板。 评分说明：正确拆卸及摆放导风板 | 2分 |  |
|  | - 拆松推杆套上的夹环并旋松其外套螺帽。、 评分说明：拆卸的程序和次序正确 | 2分 |  |
|  | - 依次拆下气缸固定螺帽的保险花螺帽,用专用工具拆卸气缸座固定螺帽，取下半球形垫片。 评分说明：拆卸的程序和次序正确 | 5分 |  |
|  | - 拔出汽缸。 评分说明：2号、9号气缸不能同时离开机匣，否则此项不得分；须采取安全措施，防止活塞和连杆碰撞机匣和其它气缸，预防折断涨圈掉落机匣内；须确保推杆已取出。 | 5分 |  |
|  | - 拆卸下活塞销卡簧保险、活塞销，然后取出活塞。 评分说明：卡簧保险的正确拆除，注意个人防护 | 3分 |  |
|  | - 分解活塞组件，依次取出封严涨圈、挡油涨圈、刮油涨圈。 评分说明：涨圈不能折断，摆放要有规律，便于检查和安装。 | 5分 |  |
|  | - 打开摇臂室盖，拆除开口销保险，拧下摇臂轴螺帽，拔出摇臂轴，并取出摇臂。 评分说明：滚针轴承不能散落；拆卸方法正确（含保险；特别是取摇臂时须倾斜气缸）；拆除保险方法正确。 | 5分 |  |
|  | - 分解气门组件，依次取出气门弹簧锁片、弹簧底盘、大中小三个弹簧、大中两个钢垫圈、气门。 评分说明：锁片不能掉落，须采取个人防护措施。 | 5分 |  |
| 发动机部件的拆卸评分说明：拆卸时要合理选择工具，正确使用工具，对于需要使用两个扳手拆卸的一定要同时使用两个扳手进行拆卸，拆下后要及时安装堵盖，违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致部件损伤的，则扣除相应步骤的全部分数直至终止比赛。 |  |  |  |
| 三、 对部件进行 检查、测量 （38分） | 14．检查并测量气缸,正确使用百分表测量9号气缸圆度偏差及圆柱度偏差，并将数据填入附录表1。 | 6分 |  |
|  | 15．检查并测量气缸，正确使用内径千分尺测量2号气缸圆度偏差及圆柱度偏差并将数据填入附录表2。 | 8分 |  |
|  | 16．检查并用外径千分尺测量9号气缸进气气门杆外径，并将数据填入附录表3。 | 5分 |  |
|  | 17．检查并测量9号气缸活塞外径，并将数据填入附录表4。 | 2分 |  |
|  | 18．检查并测量9号气缸电嘴间隙，其间隙为0.28—0.36mm。并将数据填入附录表5。 | 4分 |  |
|  | 19．检查并测量9号气缸进气气门导套内径，并将数据填入附录表6。 | 5分 |  |
|  | - 检查并测量9号气缸第1、2、3、4、5道涨圈的收缩位开口间隙和第6道涨圈缸筒位开口间隙，并将数据填入附录表7。 评分说明：测量位置须正确。 | 8分 |  |
| 部件检查、测量评分说明：选用工单要求的量具进行测量，再次确认其校验有效性，检查其标识。遵守量具使用操作规范，要轻拿轻放，使用前后用清洁擦布擦干净，使用后应放回量具盒内，不要乱丢乱放，不能作为其他工具使用。使用量具时，使用专用手套，擦拭被测件。测量数据正确，书写正确。 |  |  |  |
| 四、 安装及调整 （60分） | - 按照顺序组装气门组件。 评分说明：正确使用安装工具，做好个人防护；各垫片位置正确，做好个人防护。 | 6分 |  |
|  | - 安装气门摇臂并在摇臂轴末端的螺帽上打开口销保险（要求打纵保险）。 评分说明：开口销纵向打法的效果 | 6分 |  |
|  | - 安装活塞涨圈并检查确保所有涨圈都能够完全进入涨圈槽。 评分说明：涨圈安装位置正确，开口位置正确。 | 7分 |  |
|  | - 将活塞连接到曲轴连杆上，确保活塞销安装到位；并安装卡簧保险。 评分说明：再次确定涨圈开口位置正确，卡簧保险安装到位；活塞位置正确。 | 2分 |  |
|  | - 检查进、排气推杆位置是否正确。 评分说明：区分进、排气推杆；按压推杆检查有无弹性。 | 3分 |  |
|  | - 气缸内壁、气缸裙边涂抹清洁滑油。 评分说明：采取个人防护措施。 | 2分 |  |
|  | - 安装气缸。 评分说明：组员工作协调，分工明确；不能出现活塞和连杆撞到其他气缸的现象；不能出现部件损坏现象。 | 6分 |  |
|  | - 安装半球形垫片、气缸固定螺帽和保险花螺帽。 评分说明：不能出现掉落机件现象。安装顺序及紧固顺序正确。保险花螺帽紧固符合要求。 | 4分 |  |
|  | - 安装导风板。 评分说明：夹板安装位置须符合要求。 | 2分 |  |
|  | - 安装进气管，在进气管与气缸头一端的三个固定螺栓上打保险丝（双根缠绕法）保险。 评分说明：保险方式符合要求；安装橡胶圈位置正确，采取措施预防胶圈掉入增压机匣。 | 6分 |  |
|  | - 拧紧气门推杆套的外螺帽。 评分说明：工具使用正确；打保险正确、规范。 | 3分 |  |
|  | - 调整气门间隙。 评分说明：气门间隙为0.5mm；调节螺丝的上端面，不许低于螺丝孔断面。也不许高出螺丝孔平面5mm；调整螺丝位置符合要求； ④摇臂切口间隙不小于0.5mm。 | 6分 |  |
|  | - 安装气门摇臂室盖，紧固力矩值45磅·英寸。 评分说明：力矩扳手选用合理，使用方法正确，拧紧的力矩值正确。 | 4分 |  |
|  | - 安装电嘴。 评分说明：电嘴安装位置正确，垫片安装到位；无掉落现象，出现掉落此项不得分。力矩扳手选用合理，使用方法正确，拧紧的力矩值正确。 | 3分 |  |
| 安装及调整评分说明：安装时要合理选择工具，正确使用工具，安装螺帽先用手带上至少3个螺纹，再用扳手拧紧。对于需要使用两个扳手安装的一定要同时使用两个扳手进行安装。各堵盖在安装前再拆下。违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致部件变形损坏的，则扣除相应步骤的全部分数直至终止比赛。 |  |  |  |
| 五、 收尾工作 （5分） | - 工作完成后进行自检和互检。检查各安装部件固定、保险情况。 评分说明：工作完成后，必须进行自检、互检，确保固定保险情况良好。 | 3分 |  |
|  | - 清点工具，整理场地，并将工具等归还到工具发放处。 评分说明：根据清单清点工具，清洁和整理场地的态度应认真负责。 | 2分 |  |
| 六、 职业素养与 工作效率 （12分） | - 团队精神强，分工合作，操作安全，无事故。 评分说明：结合选手的安全意识、操作规范性给分，出现较大的安全问题或多处操作不规范，此项不得分。 | 4分 |  |
|  | 38．工作效率：保证质量的前提下完成速度快的队伍加分多。 完成时间： 评分说明：参赛队必须完成工卡中规定的全部工作内容，才能得到工作效率分。如果没有完成比赛，或主动放弃工卡中规定的任何一项工作内容，则此项不得分。在保证施工质量的前提下，160分钟内（含160分钟）完成比赛的，得8分；161～170分钟完成比赛的，得6分；171～180分钟内完成比赛的，得4分；181～190分钟内完成比赛的，得2分；191～200分钟内完成比赛的，得1分；超过200钟完成比赛的，此项不得分。 | 8分 |  |
| 总分（160分） |  |  |  |
| 选手出现表格中所述情况，裁判组裁定后中止其竞赛 | 1、选手操作不正确或遗漏某项操作可能对安全造成影响； 2、选手在操作过程中违反操作程序或操作步骤严重不合理； 3、选手缺乏必要的操作基本知识或不清楚操作中的安全防护； 4、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛，情节特别严重，造成竞赛中止的； - 裁判认为其他原因必须终止竞赛。 |  |  |

1.活塞-5型发动机汽缸、活塞和气门组件的拆装与调试评分标准如下：

2.涡桨-5型发动机高压燃油泵拆装评分标准如下：

| 评分标准 一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 工卡阅读、签署和工具准备 （7分） | 1．仔细阅读工卡，按工卡进行施工。 评分说明：严格按工卡施工，每一个大项工作完成后，要及时在工卡的正确位置签字，完成一大项签署一大项。 | 3分 |  |
|  | 2．工作前按工具清单对工具进行清点，并将工具整齐摆放到工作台上，检查有校验要求的量具的校验期及标识的有效性。 | 4分 |  |
| 二、 在翼发动机部件拆卸前的准备 （9分） | 3．在驾驶舱内确认发动机起动电门在关断位，并悬挂“禁止操作”警告牌。 评分说明：警告牌挂错位置不得分。 | 1分 |  |
|  | 4．在驾驶舱内确认防火开关在关断位，并悬挂“禁止操作”警告牌。 评分说明：防火开关没有放在关断位或警告牌挂错位置不得分。 | 1分 |  |
|  | 5．将工作梯推到施工工位。 评分说明：推梯子要两人同时进行操作，注意观察，梯子不允许碰撞机体。 | 4分 |  |
|  | 6．打开发动机整流罩并固定好撑杆。 评分说明：驾驶舱内挂完警告牌后才允许打开发动机整理罩。 | 1分 |  |
|  | 7．在燃油滤处进行放油，并用油盘收集。 评分说明：放油时做好个人防护，放油位置不对或操作不正确不得分。 | 2分 |  |
| 三、 导管的拆卸 （21分） | 8．拆除导管上的保险丝。 评分说明：拆卸管路保险时要合理选择工具，每个位置上的保险丝拆下来必须是完整的一根，拆下的保险丝必须放在存放废弃物的盒子中，否则酌情扣分。 | 5分 |  |
|  | 9．拆除余油管[5]上的管夹和余油管[1][3][4][5][7][8][9]及接头[2][6]。 | 4分 |  |
|  | 10．拆下连接燃油泵和传感器的软管[10]。 | 1分 |  |
|  | 11．拆下燃油导管[11]和与之相连的软管。 | 1分 |  |
|  | 12．拆下导管[12][13][14]及导管上的管夹。 | 3分 |  |
|  | 13．拆下导管[15][16][18] 及导管上的管夹。 | 3分 |  |
|  | 14．拆下导管[17]。 | 2分 |  |
|  | 15．拆下导管[19]及导管上的管夹。 | 2分 |  |
| 导管的拆卸评分说明：开始拆卸导管前要在发动机舱内铺垫布，不铺垫布扣2分。导管拆卸时要遵循从外向内的原则（导管的编码并不是管路拆装的顺序），合理选择工具，正确使用工具，棘轮手柄和棘轮扳手（片卡）不允许在力矩较大时使用，对于需要使用两个扳手拆卸的管螺母一定要同时使用两个扳手进行拆卸，拆下导管后要及时安装堵盖，违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致导管变形的，则扣除相应步骤的全部分数。 |  |  |  |
| 四、 高压燃油泵 本体的拆卸 （9分） | 16．拆下高压燃油泵的快卸卡环。 评分说明：拆卸高压燃油泵之前，首先检查与高压燃油泵连接的管路是否全部拆下，然后再进行拆卸；在拆下卡环的过程中，要始终用手支撑油泵，避免传动轴受力变形或折断；棘轮手柄不允许在力矩较大时使用。 | 3分 |  |
|  | 17．取下高压燃油泵，并在齿轮箱上安装堵盖。 评分说明：取下高压燃油泵时操作方法要得当，不能野蛮操作。因操作不当造成传动轴变形或折断，或造成高压燃油泵附近的导管变形，此项不得分。高压燃油泵拆下后，附件齿轮箱不安装堵盖扣2分。 | 5分 |  |
|  | 18．取下燃油泵接合面上的密封圈，并作报废处理。 | 1分 |  |
| 五、 高压燃油泵 本体的安装 （15分） | 19．更换燃油泵封圈。 评分说明：密封圈先使用滑油润滑，再安装到高压燃油泵上，操作过程中要做好个人防护，不能让滑油直接接触皮肤。 | 2分 |  |
|  | 20．使燃油泵传动轴对正附件齿轮箱内的安装齿套，将燃油泵安装到附件齿轮箱上。 评分说明：安装高压燃油泵时操作方法要得当，不能野蛮操作。因操作不当造成传动轴变形或折断，或造成高压燃油泵附近的导管变形，此项不得分。 | 4分 |  |
|  | 21．安装燃油泵固定卡环，拧紧卡环固定螺栓，力矩值为100磅·英寸，并用软锤敲击卡环。 评分说明：力矩扳手选用不合理，使用方法不正确，拧紧的力矩值错误，此项不得分。下同。 | 3分 |  |
|  | 22．松开固定卡环螺栓。 评分说明：棘轮手柄不允许在力矩较大时使用，下同。 | 1分 |  |
|  | 23．再次拧紧卡环固定螺栓，力矩值为100磅·英寸，并用软锤敲击卡环。 | 2分 |  |
|  | 24．松开固定卡环螺栓。 | 1分 |  |
|  | 25．拧紧卡环固定螺栓，力矩值为80磅·英寸。 评分说明：肘节式力矩扳手使用后要归零。 | 2分 |  |
| 六、 导管的安装 （20分） | 26．安装导管[19]、[17]及管夹。 | 5分 |  |
|  | 27．安装导管[15][16][18] 及导管上的管夹。 | 4分 |  |
|  | 28．安装导管[12][13][14]及导管上的管夹。 | 4分 |  |
|  | 29．安装燃油导管[11]。 | 2分 |  |
|  | 30．安装连接燃油泵和传感器的软管[10]。 | 1分 |  |
|  | 31．余油管[1][3][4][5][7][8][9]和接头[2][6] ，并安装余油管[5]上的管夹。 | 4分 |  |
| 导管的安装评分说明：高压燃油泵的卡环按规定的力矩拧紧后，才允许安装与高压泵连接的管路。导管安装要遵循从内向外的原则，导管上的堵盖在安装前再拆下，安装管路螺帽先用手带上至少3个螺纹，再用扳手拧紧。操作时要合理选择工具，正确使用工具，棘轮手柄和棘轮扳手（片卡）不允许在力矩较大时使用，对于需要使用两个扳手安装的管螺母一定要同时使用两个扳手进行安装。违反上述要求根据情况酌情扣分。对于操作不规范、选用工具不合理，导致导管变形、导管或接头螺纹损坏的，则扣除相应步骤的全部分数。 |  |  |  |
| 七、 指定位置紧固件力矩测量与保险 （18分） | 33．在三处指定位置管螺母上打力矩。 评分说明：其中一处力矩值需要换算，分值为2.5分；另两处不需要进行换算，分值分别为1.5分和1分。选手须正确选用力矩扳手，力矩扳手的使用方法要正确。力矩扳手选用错误、使用方法不正确，拧紧的力矩值错误不得分。肘节式力矩扳手使用后要归零。 | 5分 |  |
|  | 32．在八处指定位置打保险丝保险。 评分说明：较难的保险每个2分；难度一般的保险每个1分，总分13分。保险的方案要合理，必须符合波音737飞机AMM手册20及70章中关于保险方案的规定。方案不合理不得分；方案正确但施工工艺差，每个保险丝扣0.5分。 | 13分 |  |
| 八、 部件安装 后的检查 （3分） | 34．工作完成后进行自检和互检。 评分说明：工作完成后，首先进行自检，然后必须要求队友进行互检，否则不得分。 | 3分 |  |
| 九、 完成工作后 现场清理 （6分） | 35．清点工具，整理现场，并将工具等交到工具发放处。 | 2分 |  |
|  | 36．将发动机整流罩放下，并锁好。 | 1分 |  |
|  | 37．取下驾驶舱内的警告牌。 | 1分 |  |
|  | 38．将工作梯推到指定位置存放。 评分说明：推梯子要两人同时进行操作，注意观察，梯子不允许碰撞机体。 | 2分 |  |
| 十、 职业素养 与工作效率 （12分） | 39．团队精神强，分工合作，操作安全，无事故发生。 评分说明：根据选手的安全意识、操作规范性酌情给分。出现较大的安全问题或多处操作不规范，此项不得分。 | 4分 |  |
|  | 40．工作效率：保证质量的前提下完成比赛所用时间短的队伍得分多。 完成时间： 评分说明：参赛队必须完成工卡中规定的全部工作内容，才能得到工作效率分。如果没有完成比赛，或主动放弃工卡中规定的任何一项工作内容，则此项不得分。在保证施工质量的前提下，90分钟内（含90分钟）完成比赛的，得8分；91～95分钟完成比赛的，得6分；96～100分钟完成比赛的，得4分；101～110分钟内完成比赛的，得2分；111～120分钟内完成比赛的，得1分；超过120钟完成比赛的，此项不得分。 | 8分 |  |
| 总分（120分） |  |  |  |
| - 选手出现表格中所述情况，裁判组裁定后中止其竞赛 | 1、选手操作不正确或遗漏某项操作可能对安全造成影响； 2、选手在操作过程中违反操作程序或操作步骤严重不合理； 3、选手缺乏必要的操作基本知识或不清楚操作中的安全防护； 4、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛，情节特别严重，造成竞赛中止的； 5、裁判认为其他原因必须终止竞赛。 |  |  |

3．基于CFM56系列发动机的区域标准线路施工评分标准如下：

| 评分标准 一级指标 | 评分标准二级指标及其分值 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备工作 （3分） | - 工卡的阅读与使用。 评分说明：严格按工卡施工，每项工作完成后，要及时在工卡的正确位置签字，完成一项签署一项。 |  | 1分 |  |
|  | - 施工前准备，清点工具。 评分说明：工作前按工具清单对工具进行清点，并将工具在工作台上摆放整齐，检查有校验要求的量具是否在校验有效期内。 |  | 2分 |  |
| 二、 维护手册的查询（具体见选手查询记录单） （44分） | 3．基本信息的查询。 | 裁判员根据查询记录单答案对选手的查询记录单打分，将结果记入此处。 | 5分 |  |
|  | 4．线缆测量的查询。 |  | 2分 |  |
|  | 5．线缆维修的查询。 |  | 14分 |  |
|  | 6．线缆终端维修的查询。 |  | 16分 |  |
|  | 7．线缆恢复的查询。 |  | 7分 |  |
| 三、 线缆测量 （15分） | - 防静电护腕带的测试。 |  | 1分 |  |
|  | - 使用防静电护腕带。 评分说明：测量过程中使用防静电护腕带得2分，未使用则不得分 |  | 2分 |  |
|  | 10．万用表选择正确的量程并按要求测量导通性。 |  | 2分 |  |
|  | 11.发动机区域不能用兆欧表。 评分说明：未用得分，使用没分。如果使用，裁判示意暂停比赛，提示选手查阅SWPM手册相关章节。 |  | 3分 |  |
|  | - 正确写出测试结果，结果见附录。 评分说明：测量结果需写完整，与答案不符不得分。 |  | 7分 |  |
| 四、 线缆维修 （11分） | - 导线的清洁 评分说明：测用酒精清洁需要修理的区域，清洁尺寸左右至少3in。 |  | 1分 |  |
|  | 14.剥线操作规范：长度合适（要求用尺测量）、线芯完好、绝缘层切边整齐。 评分说明：剥线长度：0.23in,误差0.02in，绝缘层切口整齐，线芯完好。 |  | 2分 |  |
|  | 15.选择合适的压接工具，压接拼接管操作规范。 评分说明：芯顶到位置、拼接管压紧度合适、无破损和变形。 |  | 3分 |  |
|  | 16.绝缘胶带缠绕正确、合格。 评分说明：每圈至少覆盖50%，缠绕层数、尺寸符合手册要求，见附图1。 |  | 3分 |  |
|  | 17.捆扎绳捆扎方法正确、合格。 评分说明：丁香结捆扎方法正确，尺寸见附图1。 |  | 1分 |  |
|  | 18.万用表选择正确的量程并按要求测量导通性。 |  | 1分 |  |
| 五、 线缆终端维修 （13分） | 19．正确拆除插头上的保险和线夹。 |  | 1分 |  |
|  | - 选择合适的工具，正确地将原插头上损坏的插钉退出。 评分说明：不损伤工具与导线绝缘。 |  | 1分 |  |
|  | - 剥线操作规范：长度合适（要求用尺测量）、线芯完好、绝缘层切边整齐。 评分说明：剥线长度：0.25in,误差0.02in，绝缘层切口整齐，线芯完好。 |  | 2分 |  |
|  | 22．选用合适的压钉工具，按正确方法夹好插钉。 |  | 2分 |  |
|  | 23.选用合适送钉工具将插钉送入插头。 评分说明：不损伤工具与导线绝缘。 |  | 2分 |  |
|  | 24．用保持力测试工具测试检查插钉牢固性。 |  | 2分 |  |
|  | 25．万用表选择正确的量程并按要求测量导通性。 |  | 1分 |  |
|  | - 插头的密封。 评分说明：选用的密封方法符合环境要求 |  | 2分 |  |
| 六、 线缆恢复 （18分） | - 正确安装填充尾夹用的绝缘带。 评分说明：绝缘带缠绕厚度合适，不存在过紧过松现象 |  | 2分 |  |
|  | 28．正确安装插头后壳上的尾夹。 |  | 1分 |  |
|  | - 正确打好保险。 评分说明：确保保险方向正确 |  | 1分 |  |
|  | - 按要求捆扎线束，指定的导线应该在相应的分线束内。 评分说明：分线、捆扎正确得分，不正确不得分，具体要求见附录。 |  | 10分 |  |
|  | 31．捆扎方法正确，绳结紧固。 |  | 2分 |  |
|  | - 捆扎结之间距离合适、线头余度合适。 评分说明：距离最大2in，线头0.25-0.5in。 |  | 2分 |  |
| 七、 收尾工作 （4分） | 33．清点工具、清理现场，并将工具等交换到工具发放处。 |  | 2分 |  |
|  | 34．测量表设在不使用状态。 |  | 2分 |  |
| 八、 职业素养 与工作效率 （12分） | 35．团队精神强，分工合作，操作安全，无事故。 |  | 4分 |  |
|  | 36．工作效率：保证质量下完成速度快的队伍加分多。 完成时间： 评分说明：参赛队必须完成工卡中规定的全部工作内容，才能得到工作效率分。如果没有完成比赛，或主动放弃工卡中规定的任何一项工作内容，则此项不得分。在保证施工质量的前提下，80分钟内（含80分钟）完成比赛的，得8分；81～85分钟完成比赛的，得6分；86～90分钟内完成比赛的，得4分；91～95分钟内完成比赛的，得2分；96～100分钟内完成比赛的，得1分；超过100钟完成比赛的，此项不得分。 |  | 8分 |  |
| 总分（120分） |  |  |  |  |
| 选手出现表格中所述情况，裁判组裁定后中止其竞赛 | 1、选手操作不正确或遗漏某项操作可能对安全造成影响； 2、选手在操作过程中违反操作程序或操作步骤严重不合理； 3、选手缺乏必要的操作基本知识或不清楚操作中的安全防护； 4、不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛，情节特别严重，造成竞赛中止的； 5、裁判认为其他原因必须终止竞赛。 |  |  |  |

（二）裁判职责的划分

1.裁判长作为本赛项裁判人员的领导者和组织者，负责领导和组织裁判工作，不参与具体评分工作；

2.三个项目各设流动裁判1名，每个项目的流动裁判为项目组长。裁判组长负责审核工位裁判的评分过程和评分结果，保证评分的公平、公正，负责监督参赛队的检录、工位抽签加密、组织该场地裁判人员的工作等，并负责宣布该组比赛项目开始和结束，并计时。

3.每个项目设工位评分裁判5人，每个工位评分裁判为相邻的2个工位打分，最终成绩应为2个工位裁判评分结果的算术平均值。

4.比赛期间赛项讲评。裁判组选出指定的裁判员可以在比赛休息时间或比赛后，按照大赛制度要求进行赛项讲评。

（三）成绩统计方法

1.参赛队名次按其竞赛获得的总分排名，得分相同的则按照三个赛项用时Ti之和由小到大排列。

比赛得分S的计算方法为：S = S1 + S2+ S3

其中：S1、S2、S3为某个参赛队第1、2和3个项目的得分，统一标记为Si。

2.完成分Ci的评定方法按照某个参赛队第i个项目的相关裁判评定的完成分平均值计算。

3.扣分Mi为某个参赛队第i个项目的扣分之和；根据民航发动机标准维修规程的要求，违背安全性要求的操作一人次扣6分，违背规范性要求的一人次扣2分。项目的某一次扣分事件由相关裁判一致认定，扣一次分，留存现场记录。

4.某个参赛队第i个项目最后得分Si：Si=Ci - Mi

5.单项排名按单项总分Si计算，得分相同的则按该项目用时Ti由小到大排列。

另外，参赛选手有下列情形的从参赛成绩中扣分：

（1）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣分，情况严重者取消比赛资格。

（2）携带手机等通讯工具以及未经允许的仪器、材料、资料入场的，每人次扣10分，比赛期间使用手机与外界联系的直接取消比赛资格。

（3）其它违背竞赛公平的行为视情扣分，直至取消比赛资格。

（四）成绩复核与公布：为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

最终成绩：最终成绩经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

十二、奖项设定

以赛项实际参赛队（团体赛）或参赛选手（个人赛）总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

（一）赛项环境安全

赛项安全工作严格按照《2016年全国职业院校技能大赛安全管理规定》实施。组委会成立技能大赛赛事安全保卫组。设立组长为赛项安全责任人，以承办校相关安保人员为主要成员。赛事期间，为保证赛场秩序和安全，将采取如下措施:

1.在比赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；参赛各队须在领队的带领下，佩戴统一的入场证，由引导员引导，方可到达指定位置，不得随意走动。

2.大赛现场安排专业的安保人员全程执勤，所有进入大赛现场的参观人员，不得大声喧哗，说笑打逗，都要服从现场安保人员的引导和指挥，在指定的区域内参观。

3.参赛车辆，安排指定地点停放。

4.现场通道拉上警戒线，防止人员无序流动，影响赛事。

5.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带与参赛无关的物品入场，包括液体饮料等。严禁携带易燃易爆等危险品入内。

6.对现场进行安全检查。拉接电源是否规范，保证现场无安全隐患。

7.安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

8.保障疏散通道畅通，以便赛场出现意外时参赛人员迅速撤离。

9.做好安全防火工作。灭火设施及器材要保证安全有效。

10.承办校医务室人员及周边医院医护人员现场值守，提供医疗保障服务，如遇紧急情况将为参赛选手联系120，并协助救治。

（二）安全操作规程

比赛过程要做到人身安全、设备安全。具体注意事项包括：

1.做好人身与设备的安全防护。

2.比赛前后的工具清点。

3.工量具的使用方法和要求。

4.发动机汽缸拆装顺序。

5.工作梯推放时严禁撞击飞机，在工作梯上工作时的安全防护。

6.发动机整流罩打开后的固定。

7.部件拆卸过程中的油液不得洒落，并防止身体接触到油液。

8.拆下燃油泵时，必须用手托住燃油泵，防止泵轴断裂。

9.施工时需防止工具、垫片、保险丝等掉入发动机舱。

10.在发动机舱等狭小空间施工时，注意安全防护。

11.线路施工时要注意安全防护要求。

12.比赛用耗材主要采用航材，如用替代品则满足民航局颁发的MH/T3029-2013《民用航空器维修基本技能实习用耗材》替代品标准要求，施工工具选取手册中规定的工具。

13.耗材的选取和施工必须满足高振动、高温、耐腐蚀性要求。

14.部分施工工具和耗材必须先在手册中查出指定件号后，才能进行领取。

15.耗材和工具的管理方法与民航生产企业相同。

# 十四、竞赛须知

# （一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体名称。

2.参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员。

3.参赛队员按照大赛赛程安排,凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4.参赛队员统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

5.参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

6.赛项执委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境和设施情况。

7.参赛队不能使用自编资料等不符合规定的资料、工具、用具、食品等进入赛场；统一使用赛场提供的竞赛设备、设备附件和工具等。

（二）指导教师须知

1.指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。

2.熟悉竞赛流程，妥善管理本队人员的日常生活及安全，与赛项办公室相关工作小组联系，做好本队人员的各项行程安排。

3.贯彻执行大赛、赛项的各项规定，竞赛期间不得私自接触裁判。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.参赛选手务必于赛前20分钟到赛场等候，迟到15分钟以上按弃权处理。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开赛场。

3.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装，并穿自行配备的安全鞋。

4.比赛期间严禁携带任何手机等通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品入场，否则取消该队参赛资格。

5.尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

6.参赛期间，参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合民航机务维修规范。

7.各参赛队应在竞赛开始前规定时间内进入赛场熟悉环境。入场后，赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须检查确认赛项执委会提供的工具设备。参赛队不得擅自改变设备的初始设置。

8.竞赛过程中，各竞赛队自行确定分工、工作程序和时间安排，在工位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

9.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或入厕时间均计算在比赛时间内。

10.凡在竞赛期间提前结束比赛的选手，不得在竞赛过程中再次返回赛场。

11.比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判申请补足排除故障的时间。查找设备故障原因及排除设备故障不属于竞赛内容。

12.参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。

13.参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判员记录比赛终止时间，比赛终止时由裁判员记录，结束比赛后参赛队不能进行任何与竞赛相关的操作；在裁判监督下完成成果提交、设备复原、现场清理等相关收尾工作后离场。

（四）工作人员须知

1.大赛全体工作人员必须服从执委会统一指挥，认真履行职责，做好比赛服务工作；

2.全体工作人员要按分工准时到岗，尽职尽责做好份内各项工作，保证比赛顺利进行；

3.赛场技术负责人要坚守岗位，比赛出现技术问题（包括设备、器材等）时，应与首席裁判及时联系，及时处理，如需要重新比赛要得到执委会同意后方可进行；

4.如遇突发事件，及时向执委会报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生；

5.认真组织好参赛选手的报到点及赛前的准备工作，维护好比赛秩序，遇有重大问题及时与执委会联系协商解决办法；

6.不得在赛场内接打电话，检录人员、场内服务人员在比赛进行时一律关闭手机，不特殊原因不得擅自离开赛场；

7.比赛现场不得聊天、打闹等可能影响参赛选手的任何举动；不得私自与参赛选手交谈。

（五）赛场纪律

出现下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：

1.不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。并提交竞赛执委会追究其相关责任。

2.竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成工具设备等严重损坏，由裁判组裁定其中止比赛，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

3.参赛队可以放弃竞赛，递交书面申请并获准后可以不进行设备操作竞赛。

4.竞赛选手非客观原因造成竞赛设备严重损坏，或发生重大安全生产事故，立即终止竞赛，取消设备操作竞赛成绩。

5.参赛队和竞赛选手应按规定使用竞赛设备和设施，自觉维护赛场秩序、不指责谩骂裁判人员和工作人员，文明投诉、文明表示不同意见和建议，文明竞赛。

十五、申诉与仲裁

1.各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉。

2.申诉主体为参赛队领队。

3.申诉启动时，参赛队向赛项仲裁工作组递交领队亲笔签字同意的书面报告。书面报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4.申诉应在比赛结束后2小时内向赛项仲裁工作组提出。超过时效不予受理。

5.大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

6.申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

7.申诉方可随时提出放弃申诉。

十六、竞赛观摩

竞赛现场设置观摩区，为保证比赛的公平公正，提供现场有限定的观摩。

（一）观摩对象

与赛项相关的企业、单位、学院、行业协会等专家、技术人员、指导教师等。

（二）观摩方法

观摩人员可在规定时间，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。观摩人员通过屏幕观看比赛，禁止观摩人员靠近工位观看选手操作，以免对选手造成影响。

（三）观摩纪律

1.观摩人员必须佩带观摩证；

2.观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；

3.观摩时不得在工位前停留，以免影响考生比赛；

4.观摩时不准向场内裁判及工作人员提问；

5.观摩时禁止拍照；

凡违反以上规定者，立即取消观摩资格。

# 十七、竞赛直播

1.在赛项组委会的领导下，成立专业工作小组。

2.利用现代网络传媒技术对赛场的全部比赛过程直播，包括赛项的比赛过程、开闭幕式，对现场优秀选手、优秀指导教师采访，展示作品等环节。通过采访企业人士和裁判员点评视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。

3.利用多媒体技术及设备录制视频资料，记录竞赛全过程，为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料，赛后制作课程流媒体资源。

# 十八、资源转化

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，半年内完成资源转化工作。

（一）竞赛过程中获得的主要资源

1.竞赛样题、试题库。

2.竞赛技能考核评分案例。

3.考核环境描述。

4.竞赛过程音视频记录。

5.评委、裁判、专家点评。

6.优秀选手、指导教师访谈。

（二）资源转化基本方案与呈现形式

资源转化成果按照行业标准、契合课程标准、突出技能特色、展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性职业教育教学资源。资源转化成果包含基本资源和拓展资源，充分体现本赛项技能考核特点：

1.基本资源

基本资源按照风采展示、技能概要、教学单元、教学整体资源四大模块设置：

（1）风采展示。赛后即时制作画面精美、伴音动听、播放流畅、时长15分钟左右的赛项宣传片，以及时长10分钟左右的获奖代表队（选手）的风采展示片。供有影响力的媒体进行播放。

（2）技能概要。包括技能介绍、训练大纲、技能要点、评价指标等。

（3）教学单元。按任务模块或技能模块组织设置，包括演示文稿、操作流程演示视频、动画等。

（4）整体教学资源。包括教学方案、训练指导、作业/任务、实验/实训/实习资源等。整体教学资源模块可单独列出，也可融入各教学单元。

2.拓展资源

拓展资源以反映技能特色为主，应用于各教学与训练环节，支持技能教学和学习过程，较为成熟的多样性辅助资源。例如：点评视频、访谈视频、试题库、案例库、素材资源库等。

（三）资源的技术标准

资源转化成果以文本文档、演示文稿、视频文件、Flash文件、图形/图像素材和网页型资源等：

1.文本文档：

采用DOC或DOCX格式。文件制作所使用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。

2.演示文稿：

采用PPT或PPTX格式。文件制作所使用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。

3.视频文件：

采用MP4格式。录像环境光线充足、安静，衣着得体，语音清晰。

（1）视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)编码方式，码流率256 Kbps以上，帧率不低于25 fps，分辨率不低于720×576（4:3）或1024×576（16:9）。

（2）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48 dB。

（3）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。

（4）Flash文件：文件制作所使用的软件版本不低于Flash 6.0。

（5）图形/图像素材：采用常见存储格式，如GIF、PNG、JPG等。彩色图像颜色数不低于真彩（24位色），灰度图像的灰度级不低于256级，屏幕分辨率不低于1024×768时，扫描图像的扫描分辨率不低于72 dpi。

（6）网页型资源：采用HTML5编码。兼容Microsoft IE、Google Chrome、Mozilla Firefox浏览器。避免出现大量的垃圾代码，使用网页编辑工具编辑网页，不可直接将Microsoft Word、WPS等文件内容粘贴到网页文件中。

（四）资源的提交方式与版权。制作完成的资源上传：www.nvsc.com.cn大赛网站。赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。

（五）资源的使用与管理。资源转化成果的使用与管理由大赛执委会统一使用与管理，会同赛项承办单位、赛项有关专家，联系出版社编辑出版有关赛项试题库、岗位典型操作流程等精品资源。成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。